| 技术参数 | HOP25-Plus |
| --- | --- |
| 单向重复性 | 20 1µm |
| 推荐触测速度 | 30mm/min-120mm/min |
| 触发方向 | ±X、±Y、Z |
| 最大过行程 | 5mm |
| 电源 | 24V |
| 防护等级 | IP67 |
| 温度范围 | -4O°C-80°C |
| 材质 | SUS303 |
| 安装柄部螺纹规格 | M22*1 |
| 测头长度（不含测针） | 81mm |

接线定义如下：

- 红  色→DC24V+ 电源

- 白  色→0V 电源

- 屏蔽层→屏蔽

- 绿  色→公共端

- 蓝  色→NO(常开)

- 棕  色→NC(常闭)

蓝线和棕线两组信号避免同时接入系统使用，请将多余线束良好绝缘，避免短路

●注意事项:

工件测量：

测头移动保护

凸台/凹槽测量

凸典/凹湘宽度测量

内角/外角测量

内孔/外圆测量

孔中心距测量

长、宽、高测量

刀具测量：

刀具长度测量

刀具半径测量

刀具磁员检测

零点设置及打印输出：

- 自动设定坐标系零

- 确认机床SKIP信号IO电压状态

- 为保证测头精度,安装使用时轻拿轻放

- 安装时请按照电路图正确安装

- 测头防油防水,但应避免切屑油液直接对着测头高压喷洒

- 使用环境恶劣时,为保证测量精度,请经常用酒精擦拭测针红宝石

●常用的工件测量功能