HOP20有线测头规格书

产品外形尺寸图：

技术参数:

| 型号规格 | HOP20 |
| --- | --- |
| 单向重复性 | 1µm |
| 推荐触测速度 | 30mm/min-120mm/min |
| 触发方向 | ±X、±Y、Z |
| 最大过行程 | 5mm |
| 电源 | 24V |
| 防护等级 | IP67 |
| 温度范围 | -40℃-80℃ |
| 材质 | SUS303 |
| 安装柄部螺纹规格 | M20*1.0 |

接线定义如下：

- 红色：24V+ 电源

- 黑色：0V- 电源

- 黄色：信号 （常闭）

- 绿色：信号 （常开）

5.白色：信号公共端

备注：绿色线和黄色线两组信号避免同时接入系统使用，请将多余线束良好绝缘，避免短路。

注意事项:

- 确认机床SKIP信号IO电压状态

- 为保证测头精度,安装使用时轻拿轻放

- 安装时请按照电路图正确安装

- 测头防油防水,但应避免切屑油液直接对着测头高压喷洒

- 使用环境恶劣时,为保证测量精度,请经常用酒精擦拭测针红宝石