HOP41无线电测头系统(2023新品

主要功能：

自动建立工件坐标系和自动进行测头标定

自 动检测并设置工件在机床坐标系内的工艺基准 加 工精度的控制和刀具磨损的自动补偿

测头移动过程中的碰撞保护

HOP41 测头系统

①一机多测头应用

②无需开启代码

③独立通讯信道

④低功耗

⑤不怕遮挡无死角信号传输

HOP41 测头系统组成

1)HOP40无线电测头(包含标配测针、电池);

标配测针型号： M4-40-d1;

标配两节3.6V锂电池：LS14250,1200mAh;

2)专用测头刀柄(根据用户需要选配);

3)OM-40 无线电信号接收器(包含6米长电缆);

4)标准测量软件包

HOP41 测头系统的特点

1)一机多测头应用，适用多头机多测头同时测量，解决红外

无线信号探头近距离同时使用的干扰难题；

2)测头采用独立无线通讯信道，避免相邻机台之间干扰，

确保测量过程安全可靠；

3)国内首创V 调频模式，可实现自由匹配信道，互换性强；

4)测头自休眠/复位电路，无需开启代码，方便安装；

5)测头主体采用不锈钢制造，稳定耐用。

6)自主版权及产品技术专利，不涉及侵权；

HOP41 测头系统的功能

1)批量零件自动分中/找正设定加工基准；

2)监测关键尺寸并自动补偿刀具磨损：

3)监控特殊工序完成状态，判断是否中断加工；

4)减少生产辅助时间，提高生产效率；

5)减少工装夹具要求及投入，降低生产成本；

6)用于生产序前、序中、序后的质量控制；

7)配合自动化，增强无人生产的可靠性；

8)用于铣床、车床、磨床等数控设备。

测量软件包的功能

1)测针的自动标定

2)测头移动过程中测针碰撞的保护

3)单一平面长、宽、高尺寸测量

4)凸台和凹槽的测量

5)孔和轴的测量

6)内角和外角的测量

7)第四轴的角度测量

8)圆弧的三点测量

9)孔中心距离的测量等

HOP41 无线电测头技术参数

1)测量方向：±X,±Y,-Z

2)测头主体尺寸：

最大外径41 mm  测头长度54mm

4)测头单向重复触发精度：2 Sigma 1μm 5)最大过行程：XY±15°Z5mm

7)标配测针： M4 连接螺纹

8)触发力： XY 向68gZ 向320g

9)测头触发方式：接触式

11)无线电信号传输范围：

径向360°,轴向360°,距离大于5M 12)接收器输入电压：24±10%V DC  13)测头系统防护等级： IP68