高精度MSD-高精密防水对刀仪的优点

《特点》

●防水等级IP67可在恶劣环境下使用

●使用寿命可达500万次以上

●动作点偏差小：±1µm的重复精度

●结构紧凑，安装方便，占用机床平台空间少

●适用范围：适用于CNC加工中心、磨床、雕刻机等加工设备

●型号规格                                                          单位mm

| 标准型号名称 | 动态形态 | 动作之前的移动 | 行程 | 外形 | 保护构造 | 触头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSD-28-10-PB | NC常闭 | 无 | 2mm | 33*19*28 | IP67 | 钨钢平面ф10 |

●通用规格

| 接点构造 | 触 点 |
| --- | --- |
| 动作形态 | NC（常闭输出） |
| 行程 | 2mm |
| 动作点的 重复精度 | ±0.001 |
| 迟滞 | 0 |
| 接点精 度寿命 | 500万次 （没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时） |
| 接触力 | 1.5N |

| 外壳材质 | 铝合金 |
| --- | --- |
| 触头材质 | 硬质钨钢 |
| 表面处理 | 研磨4S镜面 |
| 电线 | 防油PUR线外径ф4.2，标准长5m ，拉伸强度30N，红黑2芯线 |
| 使用温 度范围 | 0℃～80℃ 不得结冰 |
| 接点额定值 | DC5V～DC24V 稳态电流10mA以下,（突入电流20mA以下） |

※ 请勿使用10mm/min以下的操作速度。