HOP20S有线测头规格书

产品外形尺寸图：

技术参数:

| 型号规格 | HOP20S |
| --- | --- |
| 单向重复性 | 1µm |
| 推荐触测速度 | 30mm/min-120mm/min |
| 触发方向 | ±X、±Y、Z |
| 最大过行程 | 5mm |
| 电源 | 24V |
| 防护等级 | IP67 |
| 温度范围 | -40℃-80℃ |
| 材质 | SUS303 |

备注：红色线和黑色线避免同时接入电源正负极，避免短路。

注意事项:

- 确认机床SKIP信号IO电压状态

- 为保证测头精度,安装使用时轻拿轻放

- 安装时请按照电路图正确安装

- 测头防油防水,但应避免切屑油液直接对着测头高压喷洒

- 使用环境恶劣时,为保证测量精度,请经常用酒精擦拭测针红宝石