高精度CH-接触式传感器的优点

●安装简单可调节型传感器。

●NPN常开输出。

●动作点偏差小：±1μm的重复精度

●客户自定义线长和端子。

●金属外壳密封设计，可工作恶劣环境。

●性能稳定，寿命超长。

●型号规格

| 标准型号名称 | 安装螺纹 | 重复定位精密 | 供电压 | 输出 | 按压力度 | 产品特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHM6A-BL | M6×0.5 | ±0.001mm | DC3.0～26.4V | NPN常开 | 1.3N | 无触点，可使用在潮湿腐蚀环境。 |

| 规 格 参 考 |  |
| --- | --- |
| 电源电压 | DC3.0～26.4V |
| 输出方式 | NPN常开型输出（15mA） |
| 动作重复精度 | ±0.001mm |
| 操作力 | 0.1N / 1.3N |
| 行程 | 1.2mm |
| 动作前移动距离 | 0.3～0.7mm |
| 回差 | 0.02～0.08mm |
| 防护等级 | IP65 |
| 外壳材料 | SUS303 |
| 触头材料 | SUS303 |
| 使用温度 | 0℃～80℃ 不得结冰 |
| 标准附件 | 2个螺母 |

Ho-jiang 深圳市弘匠科技有限公司     Tel:0755-28963886   QQ:3168117821   E-mail:hongjiang71@163.com