-

高精度CH-接触式传感器的优点

●防撞对刀仪：适用于CNC、小型数控设备对刀

●两点信号，过行程保护，充分保护刀具和机床安全

●防护等级：IP69 可长时间浸泡

●动作点偏差小：1µm重复精度

●型号规格                                                           单位mm

| 标准型号名称 | 动态形态 | 动作之前的移动 | 行程 | 外形 | 保护构造 | 触头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHM10PA | 低电平输出 | 约0.5 | 3.0 | M10×0.75 | IP68 | 测头螺纹M2.5×0.45 |
| CHM10PB | 高电平输出 | 约0.5 | 3.0 | M10×0.75 | IP68 | 测头螺纹M2.5×0.45 |

●通用规格

| 接点构造 | 接 点 构 造 |
| --- | --- |
| 动作形态 | CHM10PA：低电平输出 CHM10PB：高电平输出 |
| 行程 | 3.0 |
| 动作点的 重复精度 | +/-0.001mm （条件：操作速度50~200mm/min） |
| 回差 | 0.05mm |
| 接点精 度寿命 | 1000万次 （没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时） |
| 接触力 | 2N |

| 外壳材质 | SUS304 |
| --- | --- |
| 触头材质 | 钨钢 HRC90 |
| 电线 | 防油线外径ф3.5标准长1米，拉伸强度30N，红黑3芯线 |
| 使用温 度范围 | 0℃～80℃ 不得结冰 |
| 接点额定值 | DC5V～DC24V 稳态电流10mA以下（突入电流20mA以下） |
| 标准附件 | 2个螺母 |

※ 请勿使用10mm/min以下的操作速度。

深圳市弘匠科技有限公司     Tel:0755-28963886    Fax:0755-28963886     E-mail:hongjiang71@163.com