、

高精度CS-接触式传感器的优点

●防水等级IP67 可以恶劣环境下使用 防油防水

●没有迟滞：可进行小位移的连续检测

●动作点偏差小：±1µm的重复精度

●型号规格                                                           单位mm

| 标准型号名称 | 动态形态 | 动作之前的移动 | 行程 | 外形 | 保护构造 | 触头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSM10PA | A:NO | 约0.3 | 3.0 | M10×0.75 | IP67 | 测头螺纹M2.5×0.45 |

●通用规格

| 接点构造 | 接 点 构 造 |
| --- | --- |
| 动作形态 | A:NO/B:NC |
| 行程 | 3.0 |
| 动作点的 重复精度 | NO→OFF OFF→NO均如此0.003（范围）（条件：操作速度50~200mm/min） |
| 迟滞 | 0 |
| 接点精 度寿命 | 500万次 （没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时） |
| 接触力 | 2N |

| 外壳材质 | SUS304 |
| --- | --- |
| 触头材质 | SUS HRC50 |
| 电线 | 防油线外径ф3.5标准长1米，拉伸强度30N，红黑2芯线 |
| 使用温 度范围 | 0℃～80℃ 不得结冰 |
| 接点额定值 | DC5V～DC24V 稳态电流10mA以下（突入电流20mA以下） |
| 标准附件 | 2个螺母 |

※ 请勿使用10mm/min以下的操作速度。

Ho-jiang深圳市弘匠科技有限公司   Tel:0755-28963886   Fax:0755-28963886   E-mail:hongjiang71@163.com