高精度 CS-接触式传感器的优点

- 防水等级IP67 可以恶劣环境下使用 防油防水

- 没有迟滞：可进行小位移的连续检测

- 动作点偏差小：±1µm 的重复精度

- 型号规格单位 mm

| 标准型号名称 | 动态形态 | 动作之前的移动 | 行程 | 外形 | 保护构造 | 触头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSM12PA-T | A:NO | 约 0.3 | 2.8 | M12×1.0 | IP67 | 测头螺纹 M2.5×0.45 |

| 接 | 点 构 | 造 | 接 点 构 造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 | 作 形 | 态 | A:NO |
| 行 程 |  |  | 2.8 |
| 动重 | 作 点 复 精 | 的度 | NO→OFF OFF→NO 均如此 0.003（范围）（条件：操作速度 50~200mm/min |
| 迟 滞 |  |  | 0 |
| 接度 | 点寿 | 精命 | 500 万次 （没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时） |
| 接 | 触 | 力 | 1.2N |

| 外 壳 材 质 | SUS304 |
| --- | --- |
| 触 头 材 质 | SUS HRC90 |
| 电 线 | 防油线外径ф3.5 标准长 1 米，拉伸强度 30N，红黑 2 芯线 |
| 使 用 温 度 范 围 | 0℃～80℃ 不得结冰 |
| 接 点 额 定 值 | DC5V～DC24V 稳态电流 10mA 以下 （突入电流 20mA 以下） |
| 标 准 附 件 | 2 个螺母 |

通用规格

）

※ 请勿使用 10mm/min 以下的操作速度。

Ho-jiang 深圳市弘匠科技有限公司	Tel:0755-28963886	Fax:0755-28963886	E-mail:hongjiang71@163.com