高精度CS-接触式传感器的优点

《特点》

●10mm 超长行程

●防水等级IP67 可以恶劣环境下使用 防油防水

●没有迟滞：可进行小位移的连续检测

●没有漂移：不会因电压、自发热而导致信号点漂移

●动作点偏差小：±1µm重复精度

●型号规格单位mm

| 标准型号名称 | 动态形态 | 动作之前的移动 | 行程 | 外形 | 保护构造 | 触头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSM10PB-L10 | B:NC | 无 | 10.0 | M10X0.75 | IP65 | 圆头/平头选配 |

●通用规格

| 接点构造 | 接 点 构 造 |
| --- | --- |
| 动作形态 | B:NC |
| 行程 | 10.0 |
| 动作点的 重复精度 | NO→OFF 0.003（范围）（条件：操作速度50~200mm/min） |
| 迟滞 | 0 |
| 接点精 度寿命 | 500万次 （没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时） |
| 接触力 | 1.2N |

| 外壳材质 | SUS304 |
| --- | --- |
| 触头材质 | SUS HRC50 |
| 电线 | 防油线外径ф3.5标准长1米，拉伸强度30N，红黑2芯线 |
| 使用温 度范围 | 0℃～80℃ 不得结冰 |
| 接点额定值 | DC5V～DC24V 稳态电流10mA以下（突入电流20mA以下） |
| 标准附件 | 2个螺母 |

※ 请勿使用10mm/min以下的操作速度

Ho-jiang深圳市弘匠科技有限公司 Tel:0755-28963886 Fax:0755-28963886 E-mail:hongjiang71@163.com